[image: image15.jpg]FRANCE














UFCRC399/A


CCTP 2VOICE
Moniteur

Platine à défilement de noms D83/ZGLPPA
Le présent descriptif détaillé a pour objet la fourniture, la pose et la mise en exploitation d’un système d’interphonie et de contrôle d’accès vigik/résidents pour les accès à la résidence ainsi qu’aux locaux communs et parkings.

Dans le cadre du marché, une mise en service par le fabricant devra obligatoirement être réalisée afin d’assurer la validation de l’installation à la suite de laquelle sera délivrée une attestation de bon fonctionnement.

L’installation devra être conforme en tout point à la loi sur l’accessibilité des personnes handicapées texte 13  de la nouvelle réglementation Handicapé réf NOR : SOCU0611477A
La solution mise en œuvre devra permettre depuis la platine d’interphonie d’appeler :

· Un poste audio, un moniteur et de transférer les appels sur un smartphone 
La gestion de la résidence pourra être réalisée à distance et en temps réel. Ceci concernera l’intégralité des fonctions d’interphonie, le contrôle d’accès, l’affichage d’informations sur des écrans de communication, ainsi que la gestion d’alarmes techniques et la visualisation des événements horodatés.
I. Programmation du site :
Le détenteur du marché devra obligatoirement faire la programmation du site sur le compte Visiosoftweb du client (dans le cas où le gestionnaire n’est pas identifié, la programmation se fera sur la base URMETSYNDIC). L’accès sera soumis à une autorisation remise par le maître d’ouvrage. Cet accès se fera par un badge de délégation (Clé/web) ainsi que par un login et un mot de passe. 

De plus, l’entreprise devra se rapprocher du maître d’ouvrage afin d’obtenir les accès à la base Visiosoftweb du client et de définir avec lui l’architecture du site à programmer (autorisations, intitulés des appartements…). 

L’entreprise attributaire du présent lot devra mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à la gestion de l’interphonie et du contrôle d’accès 
Important :

Dans le cadre d’une opération en VEFA impliquant plusieurs gestionnaires avec des accès communs, une cogestion devra systématiquement être prévue par le fabricant.

Elle pourra être comprise dans la mise en service ou commandée séparément sous la référence COGESTIONVW

II. Description des travaux à réaliser :

Dans le cadre d’une réhabilitation l’installation d’interphonie devra être réalisé en vidéo ou prédisposée en vidéo conformément à la réglementation et aux préconisations du fabriquant.

En neuf, elle devra être réalisée en vidéo.

Les accès à contrôler sont :
· les portes de Hall

· Les portes de SAS

· les portes locaux communs (vélos, pousette…)

· les portes de parking

· les portillons
· Les ascenseurs

· …

      III. Garantie de bon fonctionnement :
Pendant la période de garantie de bon fonctionnement (2 ans) à compter de la date de réception, l'entrepreneur est tenu de remédier, à ses frais, à tous les désordres pouvant se produire et de faire en sorte que les équipements demeurent en l'état où ils étaient lors de la réception. L’obligation de résultat est exigée.

Le matériel sera de marque URMET France
IV. Description des matériels à utiliser :


A/ Interphonie
¤  La Platine de rue

Elle est à défilement de noms de type URMET FRANCE série D83/ZGLPPA en finition Zamac de couleur grise. 

Elle permettra les appels sur un téléphone (fixe ou portable sous IOS et Android), une tablette 3G., et/ ou sur un moniteur ou un poste audio. 






[image: image18.png]









Elle comprendra :

· Une caméra couleur grand angle.

· Un Clavier Braille d’appel direct retro éclairé qui pourra aussi être utilisé en fonction ‘’ clavier codé’’.

· Des touches rétro éclairées de couleur associées à des fonctions guideront l’utilisateur pour naviguer dans les différents menus proposés sur l’écran de la platine.

[image: image2.png]




· La recherche d’un nom sur la platine pourra être réalisée par défilement de noms ou par recherche alpha-numérique.

· Un grand afficheur TFT 4,3“ permettant l’affichage couleur:

· De pictogrammes indiquant l’état de fonctionnement du système.

· De messages aux résidents, en solution ADSL ou 4 G
· Du logo ainsi que l’adresse de la résidence.

[image: image3.jpg]DUPONT Antoine 2017 |

DURAND Sophie

FLARY Cécile
GRANSART Pierre

1 o





· Un synthétiseur vocal permettant de confirmer par un signal vocal l’état de fonctionnement (appel en cours, porte ouverte…)
· Un lecteur plat anti vandale Vigik+ / résidents protégé par un polycarbonate
Dans un souci de réduction de la consommation d’énergie des appareils électriques du bâtiment, la platine intègrera un mode veille automatique et elle sera équipée d’un détecteur de mouvement en face avant.

Pour répondre à une demande spécifique pour des malentendants par exemple, la platine permettra l’ajout d’une boucle magnétique. 

La platine permettra l’affichage d’un bouton d’appel profession libérale, gardien bureau…

Ce bouton pourra être personnalisé et disponible sur l’écran soumis à horaires paramétrables sur Visiosoftweb.

¤ L’interphonie dans l’appartement

Dans le cadre d’une réhabilitation l’attributaire du marché proposera deux offres, une en poste audio et une en moniteur vidéo.

Le Poste Audio :

Le poste audio sera de finition blanche main libre de type URMET France référence 1183/7.

Il sera avec réglage du volume d’appel trois positions, fort-moyen-coupure. La coupure sera signalée par un témoin rouge.

[image: image4.png]



Il proposera différentes fonctions : 

Intercommunication

Le moniteur sera équipé de 2 touches supplémentaires permettant une évolution future vers une intercommunication :
Dans l’immeuble

Avec une centrale gardien ou avec 2 autres logements.

Dans le logement

Avec 3 équipements supplémentaires.

Centralisation de commande domotique

Le moniteur proposera 2 boutons en face avant permettant  le pilotage des scénarios domotiques radio ou filaire de la marque Yokis offrant ainsi au résident une centralisation de commande de ses volets roulants ou de son éclairage par exemple.

Sonnerie Carillon 
Il dispose d’une entrée pour le raccordement du bouton de sonnette porte-palière et pourra être utilisé comme carillon.

Report de sonnerie radio 

Le poste permettra la connexion d’un carillon radio mobile avec flash de référence 43551.

Transfert d’appel

Le poste audio devra permettre le transfert des appels vers un autre logement.

Le Moniteur :

· Miro à combiné

Le moniteur sera de finition blanche type URMET FRANCE série MIRO à combiné référence 1750/1.

Conformément à la nouvelle loi accessibilité handicapée le moniteur  sera équipé d’une boucle magnétique.

Il pourra être fixé en saillie ou sur un support de table 

Il sera équipé d’un écran couleur 4,3’’ 

[image: image5.png]



Il sera avec réglage du volume d’appel sur 3 niveaux fort, moyen, coupure avec led de signalisation. Le moniteur permettra le réglage de la luminosité ainsi que du contraste 

Il proposera d’autres fonctions : 

Intercommunication

Le moniteur sera équipé de 2 touches supplémentaires permettant une évolution future vers une intercommunication :
· Dans l’immeuble

Avec une centrale gardien ou avec 2 autres logements.

· Dans le logement

Avec 3 équipements supplémentaires.

Sonnerie Carillon 
Il dispose d’une entrée pour le raccordement du bouton de sonnette porte-palière et pourra être utilisé comme carillon.

Report de sonnerie radio 

Le poste permettra la connexion d’un carillon radio mobile avec flash de référence 43551.

Transfert d’appel

Le poste audio devra permettre le transfert des appels vers un autre logement.

· VOG5 mains-libres

Le moniteur sera de finition blanche, main libre, de type URMET FRANCE série VOG5 référence 1760/6.

Conformément à la nouvelle loi accessibilité handicapée le moniteur sera équipé d’une boucle magnétique.
· Commande gestuelle de prise d’appel et d’ouverture de porte
· Il sera équipé d’un écran couleur 5’’ 
· Des lignes de guidage et des touches incurvés pour les personnes avec un handicap visuel





   [image: image6.png]



Il sera avec réglage du volume d’appel sur 3 niveaux fort, moyen, coupure avec led de signalisation. Le moniteur permettra le réglage de la luminosité ainsi que du contraste.
Il proposera d’autres fonctions : 

Intercommunication

Le moniteur sera équipé de 3 touches supplémentaires permettant une évolution future vers une intercommunication :
· Dans l’immeuble

Avec une centrale gardien ou avec 3 autres logements maximum
· Dans le logement

Avec 3 équipements supplémentaires.

Sonnerie Carillon 
Il dispose d’une entrée pour le raccordement du bouton de sonnette porte-palière et pourra être utilisé comme carillon.

Report de sonnerie radio 

Le poste permettra la connexion d’un carillon radio mobile avec flash de référence 43551.

Transfert d’appel

Le poste audio devra permettre le transfert des appels vers un autre logement.

· VOG5W mains-libres WIFI UP 
Le moniteur sera de finition blanche et noire avec façade en verre, main libre, de type URMET FRANCE série VOG5W référence 1760/16U.

Conformément à la nouvelle loi accessibilité handicapée le moniteur sera équipé d’une boucle magnétique.
· Commande gestuelle de prise d’appel et d’ouverture de porte
· Il sera équipé d’un écran couleur 5’’ en ABS avec façade en verre
- Wifi intégré pour transfert d’appel sur smartphone (application CallMe)
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- Fonction sourd et malentendant avec Yokis MTR500E-UP, MTR1300E-UP). pour l’allumage d’un point d’éclairage

-    Fonction répondeur & Mémoire vidéo sur carte SD (non inclus)





   
[image: image7]
Il sera avec réglage du volume d’appel sur 3 niveaux fort, moyen, coupure avec led de signalisation. Le moniteur permettra le réglage de la luminosité ainsi que du contraste 

Il proposera d’autres fonctions : 

Intercommunication

Le moniteur peut permettre une évolution future vers une intercommunication :
· Dans l’immeuble

Avec une centrale gardien et 32 autres logements.

· Dans le logement

Avec 3 équipements supplémentaires.

Sonnerie Carillon 
Il dispose d’une entrée pour le raccordement du bouton de sonnette porte-palière et pourra être utilisé comme carillon.

Report de sonnerie radio 

Le poste permettra la connexion d’un carillon radio mobile avec flash de référence 43551.

Transfert d’appel

Le poste audio devra permettre le transfert des appels vers un autre logement.
Centralisation de commandes domotiques

Le moniteur proposera 8 boutons de commandes (dont 2 en façades) permettant le pilotage des scénarios domotiques radio de la marque Yokis et de Gamme UP offrant ainsi au résident une centralisation de commande de ses volets roulants, de son éclairage par exemple. Ce système sera évolutif vers une gestion centralisée via une passerelle Zigbee de réf GATE-UP ou GATE-M-UP
· Modo mains-libres

Le moniteur sera de finition blanche, main libre, de type URMET FRANCE série MODO référence 1719/1.

Conformément à la nouvelle loi accessibilité handicapée le moniteur  sera équipé d’une boucle magnétique.

[image: image8.png]I
(@
®
)
@
I





Il pourra être fixé en saillie ou sur un support de table 

Il sera équipé d’un écran couleur 7’’.

Il possèdera 3 voyants de fonction identifiant la coupure sonnerie, l’ouverture d’une porte automatique ou une porte anormalement ouverte.
Il sera avec réglage du volume d’appel sur 3 niveaux  fort, moyen, coupure avec led de signalisation. Le moniteur permettra le réglage de la luminosité ainsi que du contraste 

Il proposera d’autres fonctions : 

Intercommunication

Le moniteur sera équipé de 2 touches supplémentaires permettant une évolution future vers une intercommunication :
· Dans l’immeuble

Avec une centrale gardien ou avec 2 autres logements.

· Dans le logement

Avec 3 équipements supplémentaires.

Sonnerie Carillon 
Il dispose d’une entrée pour le raccordement du bouton de sonnette porte-palière et pourra être utilisé comme carillon.

Report de sonnerie radio 

Le poste permettra la connexion d’un carillon radio mobile avec flash de référence 43551.

Transfert d’appel

Le poste audio devra permettre le transfert des appels vers un autre logement.

Centralisation de commandes domotiques

Le moniteur proposera 2 boutons en face avant permettant le pilotage des scénarios domotiques radio de la marque Yokis offrant ainsi au résident une centralisation de commande de ses volets roulants, de son éclairage par exemple.

B/ Contrôle d’accès

a) Centrale de gestion:

Les centrales de gestion du contrôle d’accès Vigik+/Résidents seront de type URMET France série CVPLUS1P selon la configuration du bâtiment ; elle sera compatible nativement dans les modes de gestion : temps réel ( connectée à un modem 4G ou modem ADSL) ou en lecture/écriture.

La liaison entre la centrale et le lecteur nécessitera un câble 2 paires 8/10 avec écran de type SYT1/AI, indépendant du câblage interphonie et n’étant pas à proximité des courants forts.

La section des câbles sera adaptée en fonction des distances entre les différents éléments constituant l’installation. 

La liaison série est de 800m sur une liaison bus entre le modem T2V et l’interface la plus éloignée.

b) Périphériques associés

Pour les accès et locaux communs, il sera prévu un lecteur :

- En saillie de type URMET FRANCE série T25PLUS.

Il sera de format  T25 « extra plat » anti-vandale, résistant au feu classé M2.

Fonctionne avec les badges MEMOPROX, MEMOPLUS, les télécommandes BIP4BPLUS et BIPASS BRICARD
 En encastré de Type URMET France série LEC/E/PLUS , plat, anti-vandale, résistant au

·  feu classé M2.

Fonctionne avec les badges MEMOPROX, MEMOPLUS, les télécommandes BIP4BPLUS et BIPASS         BRICARD
[image: image1.png]L

——

i
!

By~ B
EEED

T B

L2l

(2





[image: image15.jpg]
Accès véhicules :

Les accès parking seront équipés d’une centrale type URMET FRANCE  référence IPCVHF. Elle permettra de gérer 2 portes parking en accès véhicules ou piétons.

Dans le cas où le niveau de réception HF doit être amplifié, il sera placé une antenne déportée de type URMET France référence ANT/868.
OU

Les accès parking seront équipés d’une centrale type URMET FRANCE référence CHEF. Elle permettra de gérer 2 portes parking en accès véhicules
Elle intègrera une formule d’abonnement prépayé pour une durée de 15 ans

[image: image9.png]



Dans le cas où le niveau de réception HF s’avèrerait top faible il sera placé une antenne déportée de type URMET France référence ANT4 G3G4G

Fonctionne avec les télécommande MEMOBIP4B & BIP2B et BIP4BPLUS

c/ Clés, Télécommandes Résidents et Prestataires
Clé résident :

Elle sera de référence MEMOPLUS.

Il sera prévu de base … clé(s) par logement.

Les clés de proximité résident MEMOPLUS seront de couleur (8 couleurs disponibles) , de type porte-clés antivandale étanche et antichoc, avec une fixation renforcée par un œillet métallique.

Les badges MEMOPLUS sont de technologie MIFARE DESFIRE EV3 garantissant un haut niveau de sécurité pour les gestionnaires & résidents.
[image: image16.png]irmet.





[image: image10]


A la demande du maitre d’ouvrage les badges pourront être personnalisés.

Télécommande Bi-technologie résident :

Elle sera de référence BIP4BPLUS .
Il sera prévu de base … télécommandes(s) par logement. 

La télécommande de proximité résident BIP4BPLUS devra être :


-Renforcée par un œillet métallique.

Elle proposera 4 boutons de commande
[image: image11.jpg]"m‘“,,“."ml‘“lllﬂ”!- b AL LT T AT TR





d/ La Gestion du contrôle d’accès
L’attributaire du marché devra fournir un encodeur de nouvelles générations pour les badges mifare Desfire EV3 : réf 18970005
L’encodeur sera compatible avec les badges & télécommandes : MEMOPROX, MEMOPLUS, BIP2B, BIP4BPLUS, MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433 et MEMOBIP868

[image: image12.png]



Ainsi que 2 clés de délégation réf CLE/WEB. 

La connectique de l’encodeur devra être conforme avec l’environnement informatique du poste gestion (client léger, PC…)

C/ Modem DATA
Le modem DATA 4G sera de la marque URMET France référence 18971V410A. 

Il intègrera une formule d’abonnement prépayé pour une durée de 10 ans. 

Il sera équipé de Leds de couleurs vertes qui indiqueront la qualité de réception du signal.

La liaison entre le modem et les différents périphériques (interface IP, écrans…) sera un bus RS485 réalisé en 2P8/10 avec écran de type SYT1/AI, indépendant du câblage interphonie et n’étant pas à proximité des courants forts.

Le bus RS485 du modem DATA 4G pourra gérer 6 périphériques maximum (centrales, écran, alarmes)

Pour prévenir tout risque de défaillance réseau, le modem 4G se connectera automatiquement au meilleur réseau disponible.  

Le modem 4G à mettre en place sera multi opérateurs. Il basculera automatiquement sur le meilleur réseau. Le cas échéant, il pourra être bloqué sur un opérateur plutôt qu’un autre. 

Il sera de la responsabilité du prestataire de positionner le modem 4G afin d’assurer la meilleure réception possible. La pose en extérieur sera privilégiée.

.

D/ Ecran de communication

Dans chaque hall, il sera prévu un écran de communication de 17’’ pouces de référence 16131700 raccordé au module 4 G ou à l’INT de la centrale par une liaison 2P8/10.

Il sera anti vandale équipé d’un cadre en acier et d’un verre sécurit épaisseurs 10mm

 Les informations seront envoyées depuis le logiciel de gestion VISIOSOFTWEB.

E/ Clavier codé connecté

Le clavier codé sera de finition Zamac gris équipé d’un perçage PTT/Vigik de la marque URMET France référence 16074002
Il sera équipé de touches rétro éclairées avec gravure braille.

Il sera raccordé à l’entrée lecteur d’une centrale de contrôle d’accès. Les codes clavier pourront être directement administrés depuis Visiosoftweb

[image: image13.png]



F/ Alarme technique

L’alarme technique sera de la marque Urmet France de référence 16121011.

Elle permettra de remonter jusqu’à 10 informations par module (VMC, porte ouverte…).

Les entrées du module seront paramétrées dans visiosoftweb et déclencheront, en cas d’événement, l’envoi de mail ou de sms.

La liaison entre le module DATA et l’alarme technique sera un bus RS485 réalisé en 2P8/10.

V. ALIMENTATIONS

Afin de garantir le bon fonctionnement du contrôle d’accès, l’alimentation, de l’interphonie, du contrôle d’accès et du système de fermeture devront être de la même marque et conforme aux préconisations du fabricant.

Les équipements de fermeture devront obligatoirement disposer d’une alimentation indépendante de celle des équipements de contrôle d’accès 

VI. CÂBLAGE  

La solution T2V à mettre en œuvre ne nécessitera pas de liaison filaire à réaliser entre la platine et les logements.

Dans le cas de la mise en place d’un terminal, poste ou moniteur dans le logement, le câblage devra se faire suivant les prescriptions du constructeur.

Les liaisons colonnes et dérivations horizontales entre la platine est les différents postes et moniteurs devra être adaptée en fonction des distances. Elles devront passer par la GTL, autorisant le brassage de l’interphonie sur la tableau de communication. Les liaisons seront réalisées en 2 fils non polarisés.   

Lecteur/centrale :

La mise en place du lecteur VIGIK/Résidants nécessite un câble 1 paires 8/10 avec écran de type SYT1, indépendant du câblage interphonie et n’étant pas à proximité de courant fort. La section des câbles sera adaptée en fonction des distances entre les différents éléments constituant l’installation

L’entreprise devra fournir des synoptique de raccordement avec le repérage des conducteurs utilisés pour chaque câble (couleur des conducteurs).

VII. FERMETURE DES HALLS
Il sera prévu un bouton poussoir double fonction ZAMAC gris de marque URMET FRANCE série BPZGML, agréé IP54 IK 10  (dimensions 90 x 90).
Il sera double fonction : Avec ou sans contact. ( la fonction sans contact pourra être désactivée)
Il sera conforme à la loi sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

Il possédera un marquage en braille et une gravure du mot « PORTE »


[image: image14.jpg]



VIII. FORMATION PERSONNEL

L’entreprise devra la formation du personnel au logiciel de gestion Visiosoftweb réf FORMINTRAENTREP. La présence du fournisseur est demandée par le Maitre d’ouvrage.

IX. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu'après que l'installateur ait fourni :

* Un « certificat de compétence » validé par le fabricant dont l’entreprise est agréée centre de formation. 


* Les notices techniques du matériel installé et les certificats de garantie correspondants.

* Un plan des installations en couleurs au format A0 de référence URMET FRANCE réf SCHEMA comportant le plan de câblage et le repérage des câbles, des points de mesure des tensions.

* Une attestation de formation du personnel aux outils de gestion délivrée par l’organisme formateur

La réception des travaux sera prononcée en présence d'un représentant du Maître d’Ouvrage, du titulaire du présent marché et du Maître d'Œuvre. Elle ne pourra être validée que si l’entreprise adjudicataire du présent lot ait fourni les moyens nécessaires à la gestion de la résidences (Programmation sur la base du client, encodeur et clé web fournis).

L’entreprise devra la formation du personnel au logiciel de gestion. La présence du fournisseur du matériel pourra être demandée par le Maître d'Ouvrage.
Dans le cas de VIGIK + : 





L’attributaire devra obligatoirement réaliser un appairage de la tête de lecture avec la centrale. Permettant de mettre en service la centrale et de sécuriser la communication en Vigik+.





Cet appairage se fera à l’aide de l’application Urmet GO.











8

[image: image17.jpg]


